[image: image3.jpg]


COMUNE DI CASTROVILLARI

(Provincia di Cosenza)

PIANO TECNICO ECONOMICO PER LA STIMA DEI COSTI  DELLA GARA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Sommario
1. PREMESSA
3
2. ANALISI DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO DI CASTROVILLARI
3
3. MODELLO DI RACCOLTA
4
4. OBIETTIVO DI RACCOLTA
13
5. DIMENSIONAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO
13
5.1 PERSONALE
13

5.2 AUTOMEZZI
14

5.3 ATTREZZATURE
15

5.3.1 SISTEMA RFID PER IL TRACCIAMENTO DELLA FRAZIONE SECCA INDIFFERENZIATA
17

5.4 BENI DI CONSUMO
20

6. STIMA DEI COSTI
20
6.1 COSTO DEL PERSONALE
21

6.2 COSTO DEGLI AUTOMEZZI
22

6.3 COSTO DELLE ATTREZZATURE
23

6.4 COSTO DEI BENI DI CONSUMO
24

6.5 COSTO DEL TRATTAMENTO
24

6.6 RICAVI CONAI
24

6.7 COSTI DI SICUREZZA
25

6.8 COSTI DI INFRASTRUTTURE E LOGISTICA
25

6.9 COSTI COMPLESSIVO DEL SERVIZIO E DI APPALTO
26

7. SCHEDE TECNICHE
27
1. PREMESSA
Con la presente relazione tecnica economica per la stima dei costi per la gara relativa all’esecuzione dei servizi di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, recupero delle frazioni da raccolta differenziata, gestione del centro comunale per la raccolta differenziata (CERD) viene effettuata un’analisi delle tipologie di costo e stimato il costo complessivo per l’acquisizione del servizio.

Si analizzano tutte le voci quali costo del personale, automezzi, attrezzature, beni di consumo, costo per trattamento e/o smaltimento ed a detrarre i ricavi dalla cessione degli imballaggi al sistema CONAI tramite piattaforma autorizzata, viste le cessioni all’impresa subentrante, delle deleghe di cui il Comune è titolare.

Le caratteristiche e le modalità di esecuzione del servizio, nonché le prescrizioni tecniche e le modalità di effettuazione applicabili ai servizi di raccolta e trasporto rifiuti , servizi vari e gestione del CERD saranno definite nel Capitolato Speciale d’Appalto e negli altri documenti di gara.

2. ANALISI DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO DI CASTROVILLARI

Il CSA della nuova gara, partendo dai risultati ottenuti negli anni precedenti con il sistema di raccolta “porta a porta” integrale su tutto il territorio intende incrementare e migliorare tale servizio sia per il raggiungimento dei risultati percentuali di raccolta differenziata previsti per legge che per una gestione più efficiente, efficace ed economica.

Attualmente vengono raccolti ed intercettate le frazioni di rifiuti come Frazione organica, Frazione secca indifferenziata da destinare a smaltimento ,Carta e cartone, Imballaggi da carta e cartone, Multimateriale leggero, Vetro, Raee, Rifiuti ingombranti, Sfalci di potatura, Ex rup presso le utenze non domestiche specifiche, batterie esauste, oli vegetali e minerali.

Per poter dimensionare il sistema di raccolta è necessario analizzare il flusso dei rifiuti negli anni 2012/2013/2014.

Sono stati scelti anche gli anni 2012/2013 in quanto la raccolta dei rifiuti nella sua fase iniziale ha garantito migliori risultati, a differenza di ciò che è avvenuto nell’anno 2014 con una riduzione di 6 punti percentuali di raccolta differenziata.

	produzio ne annua di rifiuti
	dati tonn/anno
	dati percentuali

	
	2012
	2013
	2014
	2012
	2013
	2014

	rifiuti da raccolta indiffere nziata
	3.413
	3.109
	3.255
	47,03
	43,88
	50,02

	rifiuti da raccolta differenz iata
	3.844
	3.976
	3.252
	52,97
	56,12
	49,98

	totale rifiuti prodotti
	7.257
	7.085
	6.507
	100,00
	100,00
	100,00


Dall’analisi della produzione annua di rifiuti si evince che la produzione complessiva utile per il dimensionamento dei rifiuti è circa 7.000 tonnellate/anno.

3. MODELLO DI RACCOLTA

Il nuovo affidamento del servizio di igiene urbana prevede di effettuare il sistema di raccolta porta a porta su tutto il territorio, delle seguenti frazioni di rifiuto:

· Frazione organica cer 200108
· Frazione secca indifferenziata da destinare a smaltimento cer 200301
· Carta e cartone cer 200101
· Imballaggi da carta e cartone cer 150101
· Multimateriale leggero cer 150106
· Vetro cer 200102
· Raee cer 200136 e altri
· Rifiuti ingombranti
· Sfalci di potatura
· Ex rup presso le utenze non domestiche specifiche
Tale servizio di raccolta sarà dedicato sia alle utenze domestiche che alle utenze non domestiche produttrici di rifiuti assimilati e assimilabili agli urbani. Tuttavia si prevede il conferimento diretto presso l’isola ecologica di tutte le frazioni sopra indicate.

Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti speciali assimilati si prevede il conferimento diretto da parte degli utenti presso l’isola ecologica sita in C.da Dolcetti- Campolescia e la realizzazione in capo alla società appaltatrice di una seconda isola ecologica da realizzarsi presso l’area PIP nel centro abitato della città, che una volta realizzata sarà la prima in termini di importanza per la vicinanza alla città.

Seguono  le  schede  riepilogative  delle  modalità  di  svolgimento  di  tutti  i  servizi  di      raccolta.

[image: image4.png]


Raccolta della frazione organica
La raccolta della frazione organica sarà effettuata con il metodo porta a porta presso tutte le utenze presenti sul territorio.

Frequenza di raccolta per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche e le grandi utenze con produzione specifica di tale frazione di rifiuto  sarà effettuata la raccolta con frequenza pari a  3 volte a settimana. Le utenze non domestiche e le grandi utenze qualora ne fosse necessario possono contattare l’impresa subentrante per eventuali ritiri ulteriori.

Attrezzatura per la raccolta la dotazione di attrezzature è stabilita in base ai dati forniti dall’Amministrazione Comunale. SI prevede di fornire:

· secchielli areati da 10 lt a tutte le utenze domestiche

· secchielli da 20 lt a tutte le utenze domestiche singole che ai condomini fino a n. 6 utenze e alle utenze non domestiche con una produzione di rifiuti non elevata

· carrellati da 120 lt ai condomini con numero di utenze superiori a 6 e alle utenze non domestiche che producono elevate quantità di tale frazione di rifiuto.

Le utenze conferiranno la frazione organica nei giorni previsti da calendario della raccolta nei seguenti modi:

1. utenze residenti in case singole o condomini fino a 6 utenze , all’interno dei secchielli da 20lt

2. utenze residenti in condomini con più di 6 utenze all’interno dei carrellati da 120lt. I carrellati non potranno essere utilizzati per il conferimento dei rifiuti nei giorni in cui non è prevista la raccolta, per cui saranno tenuti in deposito in un luogo opportuni da individuare durante le attività di avvio dei servizi, in accordo con le utenze e sulla base di eventuali criticità individuate. Solo nei giorni di raccolta le utenze condominiali provvederanno a posizionare all’esterno i carrellati e qualora non fosse possibile, in accordo con la ditta affidataria del servizio,  il ritiro potrà avvenire negli spazi condominiali.

3. Utenze non domestiche conferiranno i propri rifiuti secondo calendario nelle attrezzature ricevute siano esse secchielli da 20 lt o carrellati da 120lt.

Automezzi e personale per la raccolta le operazione di raccolta saranno eseguite dalle seguenti squadre tipo:

· Automezzo con vasca da 5/7 mc con due operatori

Le squadre di raccolta, raggiunto il carico massimo dell’automezzo, effettueranno operazioni di trasbordo in cassoni scarrabili a tenuta stagna ubicati nella nuova isola ecologica di nuova realizzazione. I cassoni saranno poi trasportati all’impianto di trattamento mediante

· Automezzo con scarrabile e rimorchio, con autista

[image: image5.png]



Raccolta carta congiunta
La raccolta della carta sarà effettuata con il metodo porta a porta sia per le utenze domestiche che non domestiche.

Frequenza di raccolta la raccolta per le utenze domestiche sarà effettuata con frequenza quindicinale, il primo e terzo giovedì di ogni mese. Per le utenze non domestiche la frequenza sarà bisettimanale o alla bisogna.

Attrezzature per la raccolta la dotazione di attrezzature è stabilita sulla base dei dati forniti dall’Amministrazione Comunale, in particolare si prevede di fornire le seguenti attrezzature:

· secchielli da 40 lt a tutte le utenze domestiche singole e residenti in condomini fino a 6 utenze e alle utenze non domestiche con una produzione non elevata di tale tipologia di rifiuti

· carrellati da 240 lt ai condomini con numero di utenze maggiori di 6 e alle utenze non domestiche che producono elevate quantità di tale frazione di rifiuti.

Le utenze conferiranno la frazione organica nei giorni previsti da calendario della raccolta nei seguenti modi:

utenze residenti in case singole o condomini fino a 6 utenze, all’interno dei secchielli da 40 lt

2. utenze residenti in condomini con più di 6 utenze all’interno dei carrellati da 240lt. I carrellati non potranno essere utilizzati per il conferimento dei rifiuti nei giorni in cui  non  è prevista la raccolta, per cui saranno tenuti in deposito in un luogo opportuni da  individuare durante le attività di avvio dei servizi, in accordo con le utenze e sulla base di eventuali criticità individuate. Solo nei giorni di raccolta le utenze condominiali provvederanno a posizionare all’esterno i carrellati e qualora non fosse possibile, in accordo con la ditta affidataria del servizio,  il ritiro potrà avvenire negli spazi condominiali.

3. Utenze non domestiche conferiranno i propri rifiuti secondo calendario nelle attrezzature ricevute siano esse secchielli da 40 lt o carrellati da 240lt.

Automezzi e personale per la raccolta le operazione di raccolta saranno eseguite dalle seguenti squadre tipo:

· Automezzo con vasca da 5/7 mc con due operatori

Le squadre di raccolta, raggiunto il carico massimo dell’automezzo, effettueranno operazioni di trasbordo in cassoni scarrabili a tenuta stagna ubicati nella nuova isola ecologica di nuova realizzazione. I cassoni saranno poi trasportati all’impianto di trattamento mediante

· Automezzo con scarrabile e rimorchio, con autista

[image: image6.png])

(@

/¢





Raccolta vetro
La raccolta del vetro sarà effettuata con il metodo porta a porta sia per le utenze domestiche che non domestiche.

Frequenza di raccolta la raccolta per le utenze domestiche sarà effettuata con frequenza quindicinale, il secondo e quarto giovedì di ogni mese. Per le utenze non domestiche la frequenza sarà bisettimanale o alla bisogna.

Attrezzature per la raccolta la dotazione di attrezzature è stabilita sulla base dei dati forniti dall’Amministrazione Comunale, in particolare si prevede di fornire le seguenti attrezzature:

· secchielli da 40 lt a tutte le utenze domestiche singole e residenti in condomini fino a 6 utenze e alle utenze non domestiche con una produzione non elevata di tale tipologia di rifiuti

· carrellati da 240 lt ai condomini con numero di utenze maggiori di 6 e alle utenze non domestiche che producono elevate quantità di tale frazione di rifiuti.

Le utenze conferiranno la frazione organica nei giorni previsti da calendario della raccolta nei seguenti modi:

· utenze residenti in case singole o condomini fino a 6 utenze, all’interno dei secchielli da 40 lt

· utenze residenti in condomini con più di 6 utenze all’interno dei carrellati da 240lt. I carrellati non potranno essere utilizzati per il conferimento dei rifiuti nei giorni in cui non è prevista la raccolta, per cui saranno tenuti in deposito in un luogo opportuni da individuare durante le attività di avvio dei servizi, in accordo con le utenze e sulla base di eventuali criticità individuate. Solo nei giorni di raccolta le utenze condominiali provvederanno a posizionare all’esterno i carrellati e qualora non fosse possibile, in accordo con la ditta affidataria del servizio,  il ritiro potrà avvenire negli spazi condominiali.

· Utenze non domestiche conferiranno i propri rifiuti secondo calendario nelle attrezzature ricevute siano esse secchielli da 40 lt o carrellati da 240lt.

Automezzi e personale per la raccolta le operazione di raccolta saranno eseguite dalle seguenti squadre tipo:

· Automezzo con vasca da 5/7 mc con due operatori

Le squadre di raccolta, raggiunto il carico massimo dell’automezzo, effettueranno operazioni di trasbordo in cassoni scarrabili ubicati nella nuova isola ecologica di nuova realizzazione.

Il recupero di tale frazione merceologica avverrà direttamente da parte di incaricati del Consorzio di recupero vetro.

[image: image7.png]Network




Raccolta multimateriale
Per multimateriale leggero si intende il conferimento congiunto di imballaggi in plastica, acciaio e alluminio. Tale frazione di rifiuto, una volta raccolta, sarà conferita presso un idoneo impianto di selezione per la separazione e l’eliminazione delle impurità.

La raccolta del multimateriale sarà effettuata con il metodo porta a porta sia per le utenze domestiche che non domestiche.

Frequenza di raccolta la raccolta sarà effettuata con frequenza pari a una volta a settimana per le utenze domestiche. Per le utenze non domestiche la raccolta sarà bisettimanale o alla bisogna.

Attrezzature per la raccolta la dotazione di attrezzature è stabilita sulla base dei dati forniti dall’Amministrazione Comunale, in particolare si prevede di fornire le seguenti attrezzature:

· secchielli da 40 lt a tutte le utenze domestiche singole e residenti in condomini fino a 6 utenze

· secchielli da 40 lt alle utenze non domestiche con una produzione non elevata di tale tipologia di rifiuti

· carrellati da 240 lt ai condomini con numero di utenze maggiori di 6

· carrellati da 240 lt alle utenze non domestiche che producono elevate quantità di tale frazione di rifiuti.

Le utenze conferiranno la frazione organica nei giorni previsti da calendario della raccolta nei seguenti modi:

· utenze residenti in case singole o condomini fino a 6 utenze, all’interno dei secchielli da 40

· utenze residenti in condomini con più di 6 utenze all’interno dei carrellati da 240lt.

I carrellati non potranno essere utilizzati per il conferimento dei rifiuti nei giorni in cui non è prevista la raccolta, per cui saranno tenuti in deposito in un luogo opportuni da individuare durante le attività di avvio dei servizi, in accordo con le utenze e sulla base di eventuali criticità individuate. Solo nei giorni di raccolta le utenze condominiali provvederanno a posizionare all’esterno i carrellati e qualora non fosse possibile, in accordo con la ditta affidataria del servizio,  il ritiro potrà avvenire negli spazi condominiali.

· Utenze non domestiche conferiranno i propri rifiuti secondo calendario nelle attrezzature ricevute siano esse secchielli da 40 lt o carrellati da 240lt.

Automezzi e personale per la raccolta le operazione di raccolta saranno eseguite dalle seguenti squadre tipo:

· Automezzo con vasca da 5/7 mc con due operatori

Le squadre di raccolta, raggiunto il carico massimo dell’automezzo, effettueranno operazioni di trasbordo in cassoni scarrabili ubicati nella nuova isola ecologica di nuova realizzazione. I cassoni saranno poi trasportati all’impianto di trattamento mediante

· Automezzo con scarrabile e rimorchio, con autista

[image: image8.jpg]



Raccolta cartone
Per quanto riguarda il servizio di raccolta cartone, si fa riferimento alla frazione di cartone intercettata per le utenze commerciali.

La raccolta del cartone prevede un sistema di raccolta dedicato.

Frequenza di raccolta la raccolta sarà effettuata per tutte le utenze commerciali con frequenza giornaliera

Attrezzature per la raccolta così come stabilito dall’Amministrazione Comunale, non si prevede la fornitura di attrezzatura per il conferimento del cartone, ma tutti gli utenti produttori dovranno porre gli imballaggi di carta e cartone piegati e impilati davanti al loro esercizio commerciale.

Automezzi e personale per la raccolta le operazione di raccolta saranno eseguite dalle seguenti squadre tipo:

· Compattatore da 24 mc con autista e operatore

Tale squadra effettuerà sia la raccolta che il trasporto all’impianto di trattamento del cartone.

[image: image9.jpg]


Raccolta frazione secca indifferenziata
La raccolta della frazione secca indifferenziata sarà effettuata con il metodo porta a porta sia per  le utenze domestiche che non domestiche.

Frequenza di raccolta la raccolta per le utenze domestiche sarà effettuata con frequenza pari a   una volta a settimana; per le utenze non domestiche la raccolta  sarà  effettuata bisettimanalmente.

Attrezzature per la raccolta la dotazione di attrezzature è stabilita sulla base dei dati forniti dall’Amministrazione Comunale, in particolare si prevede di fornire le seguenti attrezzature:

· secchielli da 40 lt con sistema tag/rfid a tutte le utenze domestiche singole e residenti in condomini fino a 6 utenze

· secchielli da 40 lt con sistema tag/rfid alle utenze non domestiche con una produzione non elevata di tale tipologia di rifiuti

· carrellati da 240 lt con sistema tag/rfid ai condomini con numero di utenze maggiori di 6

· carrellati da 240 lt con sistema tag/rfid alle utenze non domestiche che producono elevate quantità di tale frazione di rifiuti.

Le utenze conferiranno la frazione secca indifferenziata nei giorni previsti da calendario della raccolta nei seguenti modi:

· utenze residenti in case singole o condomini fino a 6 utenze, all’interno dei secchielli da 40 lt

· utenze residenti in condomini con più di 6 utenze all’interno dei carrellati da 240lt.

I carrellati non potranno essere utilizzati per il conferimento dei rifiuti nei giorni in cui non è prevista la raccolta, per cui saranno tenuti in deposito in un luogo opportuni da individuare durante le attività di avvio dei servizi, in accordo con le utenze e sulla base di eventuali criticità individuate. Solo nei giorni di raccolta le utenze condominiali provvederanno a posizionare all’esterno i carrellati e qualora non fosse possibile, in accordo con la ditta affidataria del servizio,  il ritiro potrà avvenire negli spazi condominiali.

· Utenze non domestiche conferiranno i propri rifiuti secondo calendario nelle attrezzature ricevute siano esse secchielli da 40 lt o carrellati da 240lt.

Automezzi e personale per la raccolta le operazione di raccolta saranno eseguite dalle seguenti squadre tipo:

· Automezzo con vasca da 5/7 mc con due operatori

Le squadre di raccolta, raggiunto il carico massimo dell’automezzo, effettueranno operazioni di trasbordo nel semirimorchio ubicato nella nuova isola ecologica di nuova realizzazione. A fine servizio il semirimorchio saràvtrasportati all’impianto di trattamento mediante

· Trattore stradale con autista

[image: image10.jpg]



Raccolta degli ingombranti e dei rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche (RAEE)
La raccolta degli ingombranti e dei RAEE verrà effettuata a domicilio presso tutte le utenze domestiche su prenotazione da parte degli utenti, previo pagamento di un contributo di conferimento, ed ha frequenza settimanale.

Il conferimento può avvenire a piè di portone la sera precedente il giorno in cui verrà effettuato il ritiro.

I cittadini possono conferire autonomamente tale tipologia di rifiuto gratuitamente presso l’isola ecologica.

Automezzi e personale per la raccolta le operazione di raccolta saranno eseguite dalle seguenti squadre tipo:

· Pianale con sponda idraulica , con autista e operatore

Le squadre di raccolta raccolgono i rifiuti conferiti dagli utenti a piè di portone e vengono trasportanti negli appositi cassoni scarrabili presso l’isola ecologica.

I rifiuti ingombranti saranno trasportati presso l’impianto di trattamento mediante un apposita squadra così costituita

· Automezzo con scarrabile a rimorchio, con autista

Per i RAEE il ritiro avverrà direttamente dal Cdcraee (centro di coordinamento nazionale dei Raee) su prenotazione da parte della ditta affidataria del servizio.

Per il sevizio di raccolta di potature è previsto un sistema di raccolta a domicilio su prenotazione. La frequenza di raccolta sarà stabilita dalla ditta affidataria del servizio ,che organizzerà il ritiro in base quantitativi di rifiuto previsti .

[image: image11.jpg]



Raccolta ex rup
· Per la raccolta di farmaci scaduti è previsto il conferimento degli utenti presso le farmacie e parafarmacie, che saranno munite di apposite attrezzature per l’interno.

· Per la raccolta di pile esauste è previsto il conferimento presso i rivenditori di pile che saranno muniti di appositi attrezzature da interno

· Per la raccolta di contenitori etichettati T e/o F è previsto il conferimento diretto presso l’isola ecologica negli appositi contenitori.

· Per la raccolta di toner e cartucce presso gli uffici pubblici si prevede di fornire apposite attrezzature

· Per gli altri rifiuti urbani pericolosi come vernici vegetali e minerali è previsto il conferimento diretto presso l’isola ecologica

La raccolta dei suddetti rifiuti avverrà con frequenza minima di 2 volte al mese. Se i contenitori dovessero raggiungere la capienza massima in un tempo minore, gli utenti richiederanno il ritiro mediante chiamata al numero verde.

Automezzi e personale per  la raccolta
le operazione di raccolta saranno eseguite  dalle seguenti squadre tipo:

· Furgone  con autista/ operatore

Tale   squadra   effettuerà   sia   la   raccolta   che   il   trasporto   agli   impianti   di trattamento.

4. OBIETTIVO DI RACCOLTA

Una volta stabilito il modello di raccolta è possibile definire gli obiettivi di raccolta differenziata.

La percentuale di raccolta differenziata è il rapporto in termini percentuali, tra la somma delle varie frazioni riciclabili di rifiuto e il quantitativo di rifiuti raccolti.

La stazione appaltante definisce nel Capitolato Speciale d’Appalto (CSA) gli obiettivi minimi da raggiungere nei cinque anni di appalto.

Il primo anno si prevede il raggiungimento del 55%, ad esclusione dei primi sei mesi dell’anno, periodo necessario per lo svolgimento delle operazioni di Start-up. Il secondo anno si dovrà raggiungere la percentuale del 60% di raccolta differenziata. Il terzo anno si prevede il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata. Il quarto anno il raggiungimento del 70%. Il quinto anno il raggiungimento del 75%.

Qualora non dovessero essere raggiunti tali obiettivi la stazione appaltante provvederà all’applicazione di penalità. Invece con il raggiungimento delle percentuali stabilite dal CSA, a partire dal secondo anno, si prevede un premio del 30% sulla riduzione di tariffa di smaltimento a carico del Comune .

5. DIMENSIONAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO

Il dimensionamento dei servizi di raccolta e trasporto viene effettuato in base alle analisi di una serie di fattori come:

· numero di abitanti e di utenze

· tipologie di utenze

· flussi di rifiuti intercettati

· modalità di raccolta di ciascuna frazione di rifiuto

· obiettivi di raccolta differenziata

Il dato attuale delle utenze domestiche è di 12.333 e di 2.104 utenze non domestiche. Il territorio comunale è stato suddiviso in nove zone urbane e due zone periferiche di raccolta, omogenee tra di loro contenenti circa 1.200 utenze da servire nelle zone urbane e la restante parte nelle zone rurali

5.1 PERSONALE

Attualmente il personale impiegato nel servizio di igiene urbana nel Comune di Castrovillari, è il seguente:

	QUALIFICA
	NUMERO

	OPERATORE ECOLOGICO
	2A
	100%
	13

	
	2A
	83,34%
	7

	
	2A
	66,67%
	2

	
	2B
	100%
	3

	AUTISTA
	3A
	100%
	6

	
	4
	75%
	1

	
	4A
	100%
	1

	
	5A
	100%
	2

	IMPIEGATO
	1
	41,66%
	1

	TOTALE PERSONALE IMPIEGATO
	36


Al fine di una migliore organizzazione del servizio in squadre da due unità, il seguente piano prevede che tutto il personale dell’impresa cessante operante nella raccolta debba essere inquadrato full time. La situazione del personale impiegato si ridefinisce così come di seguito riportato:

	QUALIFICA
	NUMERO

	OPERATORE ECOLOGICO
	2A
	100%
	21

	
	2A
	66,67%
	1

	
	2B
	100%
	3

	AUTISTA
	3A
	100%
	7

	
	4A
	100%
	1

	
	5A
	100%
	2

	IMPIEGATO
	1
	100%
	1


5.2 AUTOMEZZI

La stima delle attrezzature considera la dotazione minima indispensabile per l’impresa  subentrante per lo svolgimento dei servizi. La stazione appaltante per dotazione minima intende i seguenti automezzi:

	DESCRIZIONE
	N

	VASCA DA 5 M3 CON GUIDA A DX
	9

	SPAZZATRICE DA 5 MC
	1

	SPAZZATRICE DA 2MC
	1

	PORTER
	4

	RIMORCHIO
	1

	COMPATTATORE 24MC
	1

	MOTRICE SCARRABILE CON LIFT
	1

	DAILER CON SPONDA IDRAULICA
	1

	SEMIRIMORCHIO 72 MC
	1

	TRATTORE STRADALE
	1

	AUTOCARRO  FURGONATO
	1

	AUTOVETTURA
	1


5.3 ATTREZZATURE

Viene effettuata una valutazione delle attrezzature necessarie da distribuire alle varie utenze, in base alle singole frazioni di rifiuto e alla tipologia di attrezzature scelte. Si prevede la consegna di un kit di attrezzature agli utenti in forma di comodato d’uso gratuito così composto:

per le utenze domestiche

· biopattumiera e secchiello da 20 litri per conferimento dell’umido

· secchiello da 40 litri con sistema tag/ rfid per i rifiuti indifferenziati

· secchiello da 40 litri per il conferimento del multimateriale leggero

· secchiello da 40 litri per il conferimento del vetro

· per il conferimento della carta si è tenuto conto delle attrezzature già in possesso per le utenze

per le utenze domestiche condominiali superiori a 6 unità

· biopattumiera per conferimento dell’umido

· carrellato da 120 litri per il conferimento della frazione umida

· carrellato da 240 litri con sistema tag/rfid per conferimento dei rifiuti indifferenziati

· carrellato da 240 litri per conferimento del multimateriale leggero

· carrellato da 240 litri con sistema per conferimento del vetro

· carrellato da 240 litri con sistema per conferimento della carta

per le utenze non domestiche a seconda della tipologia di rifiuto prodotto:

· secchielli da 40 litri con il sistema tag/rfid per il rifiuto non riciclabile

· carrellati da 120 litri per il conferimento dell’umido

· carrellati da 120/240 litri per il conferimento delle altre frazioni quali carta, vetro, multimateriale

· carrellati da 240 litri con sistema tag/rfid per il conferimento dei rifiuti indifferenziati.

La stazione appaltante ha stabilito che vengano fornite, a cura e spese del Comune, alle utenze le seguenti forniture minime, per eseguire il servizio così come progettato e previsto nel CSA.

	TIPOLOGIA
	NUMERO

	BIOPATTUNIERA UD
	10.100

	SECCHIELLO 20L UD
	8.490

	SECCHIELLO 40 L indifferenziato cn sistema tag rfid  UD+UND
	11.300

	SECCHIELLO 40L per multimateriale  UD+UND
	11.300

	SECCHIELLO 40 L per vetro  UD+UND
	11.300

	COMPOSTIERA
	100

	CARRELLATO 120LITRI  umido UD+UND
	550

	CARRELLATO 240 LITRI vetro UD+UND
	550

	CARRELLATO 240 LITRI carta UD+UND
	550

	CARRELLATO 240 LITRI multimateriale  UD+UND
	550

	CARRELLATO 240 LITRI indifferenziato con sistema tag rfid  UD+
	900

	CONTENITORE SPECIFICO PER PILE
	50

	CONTENITORE SPECIFICO  PER FARMACI
	12

	CONTENITORE SPECIFICO PER STOCCAGGIO  T/F
	1

	CONTENITORE PER STOCCAGGIO TONER
	1

	CONTENITORE SPECIFICO PER STOCCAGGIO  BATTERIE
	1

	CONTENITORE PER STOCCAGGIO OLI VEGETALI
	1

	CONTENITORE PER STOCCAGGIO OLI MINERALI
	1

	CONTENITORE SPECIFICO PER STOCCAGGIO EX RUP
	1


UD= UTENZE DOMESTICHE UND=UTENZE NON DOMESTICHE

Nella stima e nella quantificazione del numero delle biopattumiere si è tenuto conto delle famiglie iscritte a ruolo per la Tari 2015.

Nella stima e nella quantificazione dei secchielli da 20 litri si è tenuto conto delle utenze che effettuano la pratica del compostaggio domestico.

Nella stima dei secchielli si è tenuto conto dei dati contenuti nel Piano Tari 2015 riguardante le famiglie e utenze non domestiche.

Nella stima e quantificazione dei carrellati si è tenuto conto di quelli già esistenti e distribuiti precedentemente alle utenze.

Sono state stimate, inoltre le dotazioni minime di attrezzature per il CERD e per particolari tipologie di rifiuti quali farmaci, pile da posizionarsi pressi i rivenditori.

5.3.1 SISTEMA RFID PER IL TRACCIAMENTO DELLA FRAZIONE SECCA INDIFFERENZIATA

Tra le novità della nuova organizzazione del servizio di raccolta vi è Sistema RFId per il tracciamento della frazione secca indifferenziata.

Nello specifico, l’obiettivo è l’applicazione della tariffazione puntuale che, come è noto, costituisce un fattore di successo delle strategie di prevenzione, sia attraverso l’incentivazione della raccolta differenziata e della pratica del compostaggio domestico (degli scarti verdi/organici); sia perché determina una maggiore responsabilizzazione dell’utente al momento dell’acquisto, orientando le preferenze verso i beni di consumo che utilizzano imballaggi più contenuti e razionali.

Con l’ausilio della tecnologia RFid è quindi possibile applicare un sistema di calcolo della tassa sui rifiuti TARI (ex TIA/TARES) più preciso e più equo basato, ad esempio:

1) sul numero di ritiri dei rifiuti non riciclabili.

Con questo sistema ogni famiglia sarà più incentivata a selezionare i materiali riciclabili, in modo  da ridurre al minimo la quantità dei rifiuti residui da smaltire. In sintesi, più si riducono i conferimenti dei rifiuti indifferenziati, più possibilità si hanno di ottenere riduzioni sulla tassazione.

2) Sull’identificazione delle diverse frazioni di rifiuti

Ogni contenitore (o alcuni di questi) sono puntualmente identificati; in particolare ci si riferisce ad  i contenitori dell’indifferenziato.

Il sistema può quindi prevedere l’utilizzo di contenitori di plastica, dotati di Tag Trasponder (dispositivi contenenti un microchip, al quale è associato il Codice Utente di ogni cittadino iscritto alla TARI).

La rilevazione e l’identificazione dei contenitori avviene al momento del prelievo, con l’ausilio della tecnologia RFID, nelle diverse modalità più avanti descritte. I dati raccolti vengono quindi  trasmessi automaticamente al Sistema Informatico dell’Azienda preposta che registra il codice utente, la data e l’ora del ritiro, il veicolo, l’operatore che ha effettuato il servizio, geo- referenziando sia la posizione in cui viene effettuato il prelievo che, se richiesto, anche il percorso dell’automezzo (info-mobility); tali dati saranno poi utilizzati sia in fase di tassazione dell’Utente che ai fini di controllo sul servizio erogato.

Gli obiettivi finali, pertanto saranno :

[image: image12.jpg]


Tariffazione puntuale:

In funzione dei dati acquisiti sarà possibile fare pagare agli utenti esattamente ciò che è dovuto per il servizio di cui usufruiscono (nel modo più preciso possibile).

Reportistica percorsi con mappatura:

I percorsi dei mezzi possono essere tracciati (con riferimento ai soli tag dei sacchi e/o dei contenitori; oppure con l’ausilio del GPS) al fine di ottenere report statistici..

La tecnologia RFId finalizzata allo scopo di cui sopra, può essere introdotta in più modi, a seconda del contenitore prescelto (sacchetti, mastelli, carrellabili, etc) dello scenario d’adozione  individuato ed in funzione delle necessità organizzative/operative.

Durante la produzione dei contenitori, il tag può essere “annegato” all’interno delle plastiche del contenitore oppure fissato allo stesso (in una posizione convenzionale).

Assegnazione contenitore agli utenti ed identificazione tag contenitore/utente

L’assegnazione dei contenitori agli utenti (e quindi l’associazione logica del tag con la base dati utenti) può essere attuata con un servizio di distribuzione messo in atto dalla società di servizi che, con l’ausilio della tecnologia RFId, consenta una veloce identificazione dei contenitori ed un’altrettanta veloce associazione con l’anagrafica dell’utente.

Rilevazione IMPLICITA

L’incaricato preleva i contenitori (dotati di tag) da bordo strada e li posiziona sul mezzo (dotato di tecnologia RFId) per il prelievo ed il versamento automatico con i criteri abituali. Nessuna operazione aggiuntiva deve essere svolta dal soggetto.

[image: image1.png]



Rilevazione ESPLICITA

L’incaricato identifica i contenitori (dotati di tag) con un palmare munito di tecnologia  RFId, preleva i sacchetti/contenitori da bordo strada e li riversa nel cassone del mezzo con i criteri abituali. L’identificazione avviene solo se l’operatore svolge le funzioni di rilevazione corrette.

Questa soluzione è da implementare solo dove l’accesso all’automezzo non sia consentito ai mezzi di trasporto e/o come sistema di backup

[image: image2.png]



Scarico dati di raccolta rifiuti verso server centrale/data base

I dati relativi al conferimento dei rifiuti possono essere poi inviati verso la centrale di memorizzazione in accordo ad una delle seguenti tre modalità:

1) [image: image13.jpg]


I dati raccolti “sul campo” possono essere memorizzati all’interno di una memoria di massa removibile, es. Sim Memory Card e/o chiavetta USB (dipendente dal sistema utilizzato) e quindi trasferiti su un Pc della sede, al rientro dalla missione.

2) [image: image14.jpg]


In aggiunta e/o come alternativa alla modalità di cui sopra, i dati raccolti “sul  campo” possono essere trasferiti localmente sul server centrale tramite comunicazione WiFi, al rientro dei mezzi dalla missione di prelievo.

3) [image: image15.jpg]


In aggiunta e/o come alternativa alla modalità precedente, i dati raccolti “sul campo” possono essere trasferiti in tempo reale, con una comunicazione remota (GSM/GPRS/UMTS) sul server centrale.

La fornitura e l’implementazione del sistema per il tracciamento restano a carico dell’impresa aggiudicataria.

5.4 BENI DI CONSUMO

Per beni di consumo ci si riferisce al numero di sacchetti che l’azienda subentrante dovrà acquistare per:

· Fornitura di n. 3 sacchetti settimanali, in mater bi, alle utenze domestiche per 52 settimane annue

· Fornitura di sacchetti da 80 lt per il cambio  dei cestini getta carte

· Fornitura di sacchetti da 120 lt per lo spazzamento manuale delle strade e spazi pubblici Segue tabella con riepilogo dei quantitativi stimanti dalla stazione appaltante:

	TIPOLOGIA
	NUMERO

	sacchetti mater bi
	1.575.600

	sacchetti LDPE DA 80 LT
	5.000

	sacchetti LDPE DA 120 LT
	10.400


6. STIMA DEI COSTI

Vengono descritti di seguito i costi da sostenere per l’attivazione dei servizi prima elencati nella presente relazione tecnica.

I costi del personale sono stati stimati utilizzando le tabelle del costo del lavoro del CCNL FISE – ASSOAMBIENTE sottoscritte nei giorni passati presso il Ministero del Lavoro. Le stesse prevedono  il costo totale per ogni singolo livello e parametro anche in considerazione dell’una tantum a saldo del 2014 e degli acconti da corrispondere nel corso dell’anno 2015.

I costi degli automezzi sono costituite dai costi di gestione, dei costi di ammortamento e di interesse sul capitale. Tra i costi di gestione sono stati considerati i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i costi per carburante, olio e pneumatici, l’assicurazione e tasse.

Si precisa che la percorrenza annua degli automezzi, per come stabilito dalla stazione appaltante, è stimata in base al fatto che tutte le tipologie di rifiuti saranno conferite presso l’isola ecologica di nuova realizzazione presso il centro città.

Si considera un tasso annuo percentuale circa del 6% ed un periodo di ammortamento pari a 7 anni.

Per quanto riguarda i costi per le attrezzature si considerano quelli relativi alla manutenzione tranne per la manutenzione delle attrezzature da interno consegnati sia agli utenti domestici che non domestici. Si considera un tasso annuo percentuale circa del 6% ed un periodo di ammortamento pari a 5 anni.

I costi relativi al materiale di consumo sono stati valutati tenendo conto dei prezzi di mercato.

I costi relativi alle infrastrutture e logistica sono stati calcolati considerando il costo di  realizzazione della seconda isola ecologica sita in centro urbano e le relative spese di gestione. Si considera un periodo di ammortamento pari a 5 anni ad un tasso percentuale pari al 4%.

6.1 COSTO DEL PERSONALE

Il costo del personale impiegato è stato calcolato tenendo conto del fabbisogno di personale stimato per il servizio ed i costi unitari indicati in appendice. Si ribadisce che la stazione appaltante ha stabilito che tutto il personale dell’impresa cessante debba essere inquadrato full time, per una migliore organizzazione del servizio.

	PERSONALE

	QUALIFICA
	NUMERO
	COSTO UNITARIO
	COSTO COMPLESSIVO

	OPERATORE  ECOLOGICO
	2A
	100%
	21
	40.959,70
	860.153,64

	
	2A
	66,67%
	1
	29.016,43
	29.016,43

	
	2B
	100%
	3
	37.074,52
	111.223,57

	AUTISTA
	3A
	100%
	7
	43.128,88
	301.902,16

	
	4A
	100%
	1
	45.597,95
	45.597,95

	
	5A
	100%
	2
	49.808,39
	99.616,78

	IMPIEGATO
	1
	100%
	1
	38.410,20
	38.410,20

	COSTO ANNUO PERSONALE
	36
	
	1.485.920,72


6.2 COSTO DEGLI AUTOMEZZI

Il costo annuo di gestione degli automezzi è stato calcolato in base ai costi unitari di gestione ed al fabbisogno stimato. Si evidenzia e si precisa che sia per gli automezzi che per le attrezzature, trattasi di dotazione minima indispensabile per l’impresa subentrante, per lo svolgimento dei servizi. La percorrenza media degli automezzi che effettuano la raccolta sul territorio è stata calcolata in base alla localizzazione dell’ isola ecologica di nuova realizzazione. E’ volontà dell’Amministrazione Comunale , sia per un migliore espletamento del servizio che per un riduzione dei costi, rendere la nuova isola ecologica  quella principale.

	AUTOMEZZI

	DESCRIZIONE
	N
	COSTO UNITARIO
	COSTO COMPLESSIVO

	VASCA DA 5 M3 CON GUIDA A DX
	9
	14.711,29
	132.401,57

	SPAZZATRICE DA 5 MC
	1
	36.316,33
	36.316,33

	SPAZZATRICE DA 2MC
	1
	25.628,04
	25.628,04

	PORTER
	4
	4.358,49
	17.433,94

	RIMORCHIO
	1
	9.712,21
	9.712,21

	COMPATTATORE 24MC
	1
	46.332,89
	46.332,89

	MOTRICE SCARRABILE CON LIFT
	1
	47.668,93
	47.668,93

	DAILER CON SPONDA IDRAULICA
	1
	12.274,44
	12.274,44

	SEMIRIMORCHIO 72 MC
	1
	13.521,57
	13.521,57

	TRATTORE STRADALE
	1
	39.188,96
	39.188,96

	AUTOCARRO FURGONATO
	1
	7.628,66
	7.628,66

	AUTOVETTURA
	1
	7.200,39
	7.200,39

	COSTO ANNUALE AUTOMEZZI
395.307,94


6.3 COSTO DELLE ATTREZZATURE

Il costo di gestione delle attrezzature è stato calcolato in base ai costi unitari di gestione in riferimento al fabbisogno stimato, al numero e alla qualità delle utenze. Nel calcolo del costo non  è inserita la manutenzione per le attrezzature da interno consegnati agli utenti siano essi sia domestici che non, per cui i costi di gestione di tali attrezzature risultano nulli. A tali costi è sommata la rata annua comprendente sia la quota di ammortamento che di interessi sul capitale.

	TIPOLOGIA
	NUMERO
	COSTO UNITARIO
	COSTO COMPLESSIVO

	BIOPATTUNIERA  UD
	10.100
	0,69
	6.969,00

	SECCHIELLO 20L UD
	8.490
	1,15
	9.763,50

	SECCHIELLO 40 L indifferenziato cn sistema tag rfid UD+UND
	11.300
	1,84
	20.792,00

	SECCHIELLO 40L per multimateriale UD+UND
	11.300
	1,38
	15.594,00

	SECCHIELLO 40 L per vetro UD+UND
	11.300
	1,38
	15.594,00

	COMPOSTIERA
	100
	9,20
	920,00

	CARRELLATO 120LITRI umido UD+UND
	550
	9,90
	5.445,00

	CARRELLATO 240 LITRI vetro UD+UND
	550
	11,55
	6.352,50

	CARRELLATO 240 LITRI carta UD+UND
	550
	11,55
	6.352,50

	CARRELLATO 240 LITRI multimateriale UD+UND
	550
	11,55
	6.352,50

	CARRELLATO 240 LITRI indifferenziato con sistema tag rfid UD+
	900
	12,54
	11.286,00

	CASSONE SCARRABILE DA 30 MC
	12
	830,23
	9.962,76

	CONTENITORE SPECIFICO PER PILE
	50
	8,05
	402,50

	CONTENITORE SPECIFICO PER FARMACI
	12
	57,50
	690,00

	CONTENITORE SPECIFICO PER STOCCAGGIO T/F
	1
	46,00
	46,00

	CONTENITORE PER STOCCAGGIO TONER
	1
	4,00
	4,00

	CONTENITORE SPECIFICO PER STOCCAGGIO BATTERIE
	1
	87,00
	87,00

	CONTENITORE PER STOCCAGGIO OLI VEGETALI
	1
	116,00
	116,00

	CONTENITORE PER STOCCAGGIO OLI MINERALI
	1
	116,00
	116,00

	CONTENITORE SPECIFICO PER STOCCAGGIO RUP
	1
	87,00
	87,00

	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI  MONITORAGGIO
	
	
	25.000,00

	COSTO ANNUO ATTREZZATURE
141.932,26


6.4 COSTO DEI BENI DI CONSUMO

Il calcolo dei costi per i beni di consumo è stato stimato in base ai costi di mercato.

	MATERIALE DI CONSUMO

	TIPOLOGIA
	NUMERO
	COSTO UNITARIO
	COSTO COMPLESSIVO

	sacchetti mater bi
	1.575.600
	0,03
	47.268,00

	sacchetti LDPE DA 80 LT
	5.000
	0,05
	225,00

	sacchetti LDPE DA 120 LT
	10.400
	0,06
	572,00

	COSTO ANNUO MATERIALE DI CONSUMO
48.065,00


6.5 COSTO DEL TRATTAMENTO

I costi relativi allo smaltimento FORD e frazione secca indifferenziata non vengono inseriti nel piano dei costi, in quanto sono a carico della stazione appaltante. Si considera il costo relativo alla selezione del multimateriale, eventualmente sostenuto per ricavare la massima premialità dall’accordo Anci-Conai con materiali in prima fascia e il costo per lo smaltimento degli ingombranti che non vanno a recupero.

	COSTO  TRATTAMENTO

	SERVIZIO
	COSTO UNITARIO
	Q.TA'/ANNO (TONN)
	COSTO ANNUO

	SELEZIONE  MULTIMATERIALE
	80
	720
	57.600,00

	INGOMBRANTI A SMALTIMENTO
	250
	72
	18.000,00

	COSTO ANNUO TRATTAMENTO
	75.600,00


6.6 RICAVI CONAI

In questa sezione vengono stimati i possibili proventi dall’accordo ANCI –CONAI. Il Comune cede le deleghe relative agli accordi di tutti i rifiuti differenziabili all’impresa subentrante. La stima dei ricavi è stata effettuate sulle convenzioni sottoscritte con Comieco, Corepla, Coreve, RAEE. E’ possibile stipulare nuove convenzioni locali con gli altri consorzi.

	RICAVI CONAI

	FRAZIONE
	CONTRIBUTO CONAI €/TON
	Q.TA' TON/ANNO
	SCARTI IN PIATTAFORMA
	Q.TA' AI CONSORZI
	IMPORTO

	CARTA
	96,5
	154,87
	5%
	147,1265
	14.197,71

	CARTONE
	96,5
	550
	5%
	522,5
	53.075,00

	VETRO
	5
	360
	5%
	342
	1.710,00

	ACCIAIO
	98,94
	20
	15%
	17
	1.681,98

	ALLUMINIO
	450
	
	15%
	
	

	PLASTICA
	207,1
	268,9
	15%
	228,565
	47.335,81

	LEGNO
	1,8
	
	10%
	
	

	RAEE
	
	
	
	
	2.000,00

	RICAVI ANNUI CONAI
	120.000,50


6.7 COSTI DI SICUREZZA

I costi di sicurezza sono calcolati considerando il costo per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale che la società deve fornire ai propri operatori e il costo degli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria.

	COSTI DI SICUREZZA

	TIPOLOGIA
	Q.TA'
	COSTO  UNITARIO
	COSTO   COMPLESSIVO

	DPI
	GIUBBINO ALTA VISIBILITA' FELPATO INVERNALE
	35
	30
	1.050,00

	
	PANTALONI ALTA VISIBILITA' FELPATI INVERNALI
	35
	20
	700,00

	
	GIACCHE A VENTO ALTA VISIBILITA'
	35
	45
	1.575,00

	
	CAPPELLINI INVERNALI
	35
	5
	175,00

	
	IMPERMEABILE ARANCIONE CON CAPPUCCIO
	35
	7
	245,00

	
	SCARPE ANTINFORUTNISTICHE ALTE
	35
	30
	1.050,00

	
	GIUBBINO ALTA VISIBILITA' ESTIVO
	35
	20
	700,00

	
	PANTALONI ALTA VISIBILITA' ESTIVO
	35
	15
	525,00

	
	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE BASSE
	35
	30
	1.050,00

	
	CAPPELLINI ESTIVI
	70
	4
	280,00

	
	MASCHERINE
	420
	2,5
	1.050,00

	
	PAIA DI GUANTI
	550
	2
	1.100,00

	SORVEGLIANZA SANITARIA
	VISITA PERIODICA ESAMI STRUMENTALI E PRELIEVO EMATICO PER ANALISI CLINICHE
	36
	100
	3.600,00

	
	VACCINAZIONI ANTITETANO
	35
	20
	700,00

	
	VACCINAZIONI ANTIEPATITE
	35
	30
	1.050,00

	
	APPLICAZIONI PROTOCOLLO PER PUNTURE ACCIDENTALI DA AGHI
	30
	150
	4.500,00

	COSTO ANNUO DI SICUREZZA
19.350,00


6.8 COSTI DI INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

Il costo relativo all’infrastrutture e logistica, indicato in appendice, è dato dal costo di realizzazione della nuova isola ecologica sita nel centro urbano della città e i relativi costi di gestione della  stessa comprendente la custodia e le utenze a carico dell’impresa subentrante.

6.9 COSTI COMPLESSIVO DEL SERVIZIO E DI APPALTO

Il costo complessivo del servizio è stato calcolato sommando tutte le voci di costo precedentemente analizzate e l’inserimento delle spese generali e margine operativo lordo, valutato come il 10% dei costi industriali.

	COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO

	PERSONALE
	1.485.920,72

	AUTOMEZZI
	395.307,94

	ATTREZZATURE
	141.932,26

	MATERIALE DI CONSUMO
	48.065,00

	SICUREZZA
	19.350,00

	TRATTAMENTO
	75.600,00

	INFRASTRUTTURE  E LOGISTICA
	78.937,50


	A DETRARRE CONTRIBUTI CONSORZI
	-120.000,50

	
	

	Sommano  COSTI INDUSTRIALI
	2.125.112,93

	
	

	SPESE GENERALI E MARGINE OPERATIVO
	212.511,29

	
	

	COSTO COMPLESSIVO
	2.337.624,22


	COSTI DEL SERVIZIO A BASE DI GARA



	PERSONALE
	1.485.920,72

	AUTOMEZZI
	395.307,94

	ATTREZZATURE ( cassoni scarrabili) 
	9.962,76

	SISTEMA DI TRACCIABILITA’
	25.000,00

	MATERIALE DI CONSUMO
	48.065,00

	ONERI PER LA SICUREZZA
	19.350,00

	COSTI DI SELEZIONE 
	75.600,00

	INFRASTRUTTURE  E LOGISTICA
	78.937,50

	A DETRARRE CONTRIBUTI CONSORZI
	-120.000,50

	Sommano  COSTI INDUSTRIALI
	2.018.143,42

	SPESE GENERALI E MARGINE OPERATIVO
	201.814,34

	COSTO COMPLESSIVO
	2.219.957,76


7. SCHEDE TECNICHE

Tutte le immagini presenti hanno solo uno scopo illustrativo.

DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL LAVORO ADDETTI SERVIZI AMBIENTALI, RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI.

[image: image16.jpg]o5 R A
|| ROE



AGGIORNAMENTO FEBBRAIO 2015 II LIVELLO B- OPERAIO

III LIVELLO A- AUTISTA

	A - ELEMENTI RETRIBUTIVI ANNUI
	

	retribuzione base mensile
	21.950,28

	Aumenti periodicità anzianità
	1.375,92

	indennità integrativa  mensile ex art 32
	360,00

	EDR - ex prot 31/07/92
	123,96

	CFT (1/1/15-30/09/15)
	156,00

	una tantum forfettario (1/02/15-31/12/16)
	78,26

	TOTALE A
	24.044,42

	B- INDENNITA' VARIE
	

	Indennità lavaggio indumenti ex art 21
	69,16

	TOTALE B
	69,16

	C  - ONERI AGGIUNTIVI
	

	Festività cadenti di domenica
	300,64

	Festività lavorate N 6
	675,26

	Tredicesima mensilita'
	1.954,18

	Quattordicesima mensilità
	1.943,85

	Compenso per qualità prestazione ex art 62
	150,00

	TOTALE C
	5.023,93

	D - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
	

	INPS (28,83%)
	8.425,54

	INAIL (6,363%)
	1.859,36

	TOTALE D
	10.284,90

	E- TFR E VARIE
	

	Trattamento fine rapporto
	1.821,58

	Buoni pasto
	266,00

	TOTALE E
	2.087,58

	TOTALE COSTO ANNUO
	41.509,99

	
	

	INCIDENZA IRAP 3,9%
	1.618,89

	TOTALE COSTO ANNUO
	43.128,88


II LIVELLO A- OPERAIO

	A - ELEMENTI RETRIBUTIVI ANNUI
	

	retribuzione base mensile
	20.843,16

	Aumenti periodicità anzianità
	1.271,52

	indennità integrativa  mensile ex art 32
	360,00

	EDR - ex prot 31/07/92
	123,96

	CFT (1/1/15-30/09/15)
	148,20

	una tantum forfettario (1/02/15-31/12/16)
	74,31

	TOTALE A
	22.821,15

	B- INDENNITA' VARIE
	

	Indennità lavaggio indumenti ex art 21
	69,16

	TOTALE B
	69,16

	C  - ONERI AGGIUNTIVI
	

	Festività cadenti di domenica
	285,11

	Festività lavorate N 6
	640,31

	Tredicesima mensilita'
	1.853,22

	Quattordicesima mensilità
	1.842,89

	Compenso per qualità prestazione ex art 62
	150,00

	TOTALE C
	4.771,53

	D - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
	

	INPS (28,83%)
	8.000,05

	INAIL (6,363%)
	1.765,47

	TOTALE D
	9.765,52

	E- TFR E VARIE
	

	Trattamento fine rapporto
	1.728,87

	Buoni pasto
	266,00

	TOTALE E
	1.994,87

	TOTALE COSTO ANNUO
	39.422,23

	
	

	
	

	INCIDENZA IRAP 3,9%
	1.537,47

	TOTALE COSTO ANNUO
	40.959,70


IV LIVELLO A- AUTISTA

	A - ELEMENTI RETRIBUTIVI ANNUI
	

	retribuzione base mensile
	23.384,76

	Aumenti periodicità anzianità
	1.506,24

	indennità integrativa  mensile ex art 32
	360,00

	EDR - ex prot 31/07/92
	123,96

	CFT (1/1/15-30/09/15)
	166,32

	una tantum forfettario (1/02/15-31/12/16)
	83,37

	TOTALE A
	25.624,65

	B- INDENNITA' VARIE
	

	Indennità lavaggio indumenti ex art 21
	69,16

	TOTALE B
	69,16

	C  - ONERI AGGIUNTIVI
	

	Festività lavorate N 6
	720,39

	Tredicesima mensilita'
	2.084,58

	Quattordicesima mensilità
	2.074,25

	Compenso per qualità prestazione ex art 62
	150,00

	TOTALE C
	5.029,22

	D - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
	

	INPS (28,83%)
	8.975,17

	INAIL (6,363%)
	1.980,66

	TOTALE D
	10.955,83

	E- TFR E VARIE
	

	Trattamento fine rapporto
	1.941,52

	Buoni pasto
	266,00

	TOTALE E
	2.207,52

	TOTALE COSTO ANNUO
	43.886,38

	
	

	INCIDENZA IRAP 3,9%
	1.711,57

	TOTALE COSTO ANNUO
	45.597,95


V LIVELLO A- AUTISTA

	A - ELEMENTI RETRIBUTIVI ANNUI
	

	retribuzione base mensile
	25.531,32

	Aumenti periodicità anzianità
	1.729,44

	indennità integrativa  mensile ex art 32
	360,00

	EDR - ex prot 31/07/92
	123,96

	CFT (1/1/15-30/09/15)
	181,56

	una tantum forfettario (1/02/15-31/12/16)
	91,03

	TOTALE A
	28.017,31

	B- INDENNITA' VARIE
	

	Indennità lavaggio indumenti ex art 21
	69,16

	TOTALE B
	69,16

	C  - ONERI AGGIUNTIVI
	

	Festività lavorate N 6
	788,75

	Tredicesima mensilita'
	2.282,06

	Quattordicesima mensilità
	2.271,73

	Compenso per qualità prestazione ex art 62
	150,00

	TOTALE C
	5.492,54

	D - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
	

	INPS (28,83%)
	9.807,40

	INAIL (6,363%)
	2.164,32

	TOTALE D
	11.971,72

	E- TFR E VARIE
	

	Trattamento fine rapporto
	2.122,05

	Buoni pasto
	266,00

	TOTALE E
	2.388,05

	TOTALE COSTO ANNUO
	47.938,78

	
	

	INCIDENZA IRAP 3,9%
	1.869,61

	TOTALE COSTO ANNUO
	49.808,39


II LIVELLO A- OPERAIO

	A - ELEMENTI RETRIBUTIVI ANNUI
	

	retribuzione base mensile
	14.120,07

	Aumenti periodicità anzianità
	1.271,52

	indennità integrativa  mensile ex art 32
	360,00

	EDR - ex prot 31/07/92
	123,96

	CFT (1/1/15-30/09/15)
	148,20

	una tantum forfettario (1/02/15-31/12/16)
	74,31

	TOTALE A
	16.098,06

	B- INDENNITA' VARIE
	

	Indennità lavaggio indumenti ex art 21
	69,16

	TOTALE B
	69,16

	C  - ONERI AGGIUNTIVI
	

	Festività lavorate N 6
	640,31

	Tredicesima mensilita'
	1.235,54

	Quattordicesima mensilità
	1.228,65

	Compenso per qualità prestazione ex art 62
	150,00

	TOTALE C
	3.254,51

	D - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
	

	INPS (28,83%)
	5.333,63

	INAIL (6,363%)
	1.177,04

	TOTALE D
	6.510,67

	E- TFR E VARIE
	

	Trattamento fine rapporto
	1.728,87

	Buoni pasto
	266,00

	TOTALE E
	1.994,87

	TOTALE COSTO ANNUO
	27.927,26

	
	

	INCIDENZA IRAP 3,9%
	1.089,16

	TOTALE COSTO ANNUO
	29.016,43


III LIVELLO A- IMPIEGATO

	A - ELEMENTI RETRIBUTIVI ANNUI
	

	retribuzione base mensile
	20.925,96

	Aumenti periodicità anzianità
	1.375,92

	indennità integrativa  mensile ex art 32
	360,00

	EDR - ex prot 31/07/92
	123,96

	CFT (1/1/15-30/09/15)
	148,80

	una tantum forfettario (1/02/15-31/12/16)
	74,61

	TOTALE A
	23.009,25

	B  - ONERI AGGIUNTIVI
	

	Festività cadenti di domenica
	287,51

	Tredicesima mensilita'
	1.868,82

	Quattordicesima mensilità
	1.858,49

	TOTALE B
	4.014,82

	C - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
	

	INPS (28,83%)
	7.835,19

	INAIL (0,404%)
	109,78

	TOTALE COSTO ANNUO
	7.944,97

	D- TFR E VARIE
	

	Trattamento fine rapporto
	1.739,39

	Buoni pasto
	260,00

	TOTALE D
	1.999,39

	TOTALE COSTO ANNUO
	36.968,43

	
	

	INCIDENZA IRAP 3,9%
	1.441,77

	TOTALE COSTO ANNUO
	38.410,20


[image: image17.jpg]


SCHEDA VALUTAZIONE COSTI DI GESTIONE VASCA 5-7 MC

AUTOCARRO 2 ASSI ALLESTITO CON VASCA RIBALTABILE DA 5-7 MC ALZARIVOLTA BIDONI E CARRELLATI

	COSTO D'ACQUISTO IVA ESCLUSA
	€
	40.000,00

	PORTATA
	TONNELLATE
	0,70

	PERCORRENZA MEDIA ANNUA
	KM/ANNO
	13.500,00

	CONSUMO CARBURANTE
	litri/km
	0,20

	CONSUMO OLIO
	kg/km
	0,002

	PNEUMATICI
	pz
	6

	CONSUMO PNEUMATICI
	KM/CAMBIO
	40.000


	COSTI UNITARI
	
	

	COSTO GASOLIO
	€/LITRO
	1,30

	COSTO OLIO
	€/LITRO
	4,00

	COSTO PNEUMATICI
	€/PEZZO
	200,00

	ASSICURAZIONE RC
	% COSTO ACQUISTO
	3%

	TASSA DI PROPRIETA'
	% COSTO ACQUISTO
	1%

	MANUTENZIONE
	% COSTO ACQUISTO
	5%

	TASSO INTERESSE
	% COSTO ACQUISTO
	6,87%


	AMMORTAMENTO
	ANNI
	7


	CALCOLO COSTO ANNUO
	
	

	CONSUMO CARBURANTE
	
	3.510,00

	CONSUMO OLIO
	
	108,00

	CONSUMO PNEUMATICI
	
	405,00

	ASSICURAZIONE RC
	
	1.200,00

	TASSA DI PROPRIETA'
	
	400,00

	MANUTENZIONE
	
	2.000,00

	COSTO ANNUO DI GESTIONE
	
	7.623,00

	AMMORTAMENTO E INTERESSI
	
	7.088,29

	COSTO ANNUO COMPLESSIVO
	
	14.711,29


[image: image18.jpg]



	COSTO D'ACQUISTO IVA ESCLUSA
	€
	130.000,00

	PORTATA
	TONNELLATE
	0,50

	PERCORRENZA MEDIA ANNUA
	KM/ANNO
	5.300,00

	CONSUMO CARBURANTE
	litri/km
	0,20

	CONSUMO OLIO
	kg/km
	0,002

	PNEUMATICI
	pz
	6

	CONSUMO PNEUMATICI
	KM/CAMBIO
	40.000


	COSTI UNITARI
	
	

	COSTO GASOLIO
	€/LITRO
	1,30

	COSTO OLIO
	€/LITRO
	4,00

	COSTO PNEUMATICI
	€/PEZZO
	200,00

	ASSICURAZIONE RC
	% COSTO ACQUISTO
	3%

	TASSA DI PROPRIETA'
	% COSTO ACQUISTO
	1%

	MANUTENZIONE
	% COSTO ACQUISTO
	5%

	TASSO INTERESSE
	% COSTO ACQUISTO
	6,87%


	AMMORTAMENTO
	ANNI
	7


	CALCOLO COSTO ANNUO
	
	

	CONSUMO CARBURANTE
	
	1.378,00

	CONSUMO OLIO
	
	42,40

	CONSUMO PNEUMATICI
	
	159,00

	ASSICURAZIONE RC
	
	3.900,00

	TASSA DI PROPRIETA'
	
	1.300,00

	MANUTENZIONE
	
	6.500,00

	COSTO ANNUO DI GESTIONE
	
	13.279,40

	AMMORTAMENTO E INTERESSI
	
	23.036,93

	COSTO ANNUO COMPLESSIVO
	
	36.316,33


[image: image19.jpg]



	COSTO D'ACQUISTO IVA ESCLUSA
	€
	90.000,00
	

	PORTATA
	TONNELLATE
	0,50
	

	PERCORRENZA MEDIA ANNUA
	KM/ANNO
	5.300,00
	

	CONSUMO CARBURANTE
	litri/km
	0,20
	

	CONSUMO OLIO
	kg/km
	0,002
	

	PNEUMATICI
	pz
	6
	

	CONSUMO PNEUMATICI
	KM/CAMBIO
	40.000
	


	COSTI UNITARI
	
	

	COSTO GASOLIO
	€/LITRO
	1,30

	COSTO OLIO
	€/LITRO
	4,00

	COSTO PNEUMATICI
	€/PEZZO
	200,00

	ASSICURAZIONE RC
	% COSTO ACQUISTO
	3%

	TASSA DI PROPRIETA'
	% COSTO ACQUISTO
	1%

	MANUTENZIONE
	% COSTO ACQUISTO
	5%

	TASSO INTERESSE
	% COSTO ACQUISTO
	6,87%


	AMMORTAMENTO
	ANNI
	7


	CALCOLO COSTO ANNUO
	
	

	CONSUMO CARBURANTE
	
	1.378,00

	CONSUMO OLIO
	
	42,40

	CONSUMO PNEUMATICI
	
	159,00

	ASSICURAZIONE RC
	
	2.700,00

	TASSA DI PROPRIETA'
	
	900,00

	MANUTENZIONE
	
	4.500,00

	COSTO ANNUO DI GESTIONE
	
	9.679,40

	AMMORTAMENTO E INTERESSI
	
	15.948,64

	COSTO ANNUO COMPLESSIVO
	
	25.628,04


[image: image20.jpg]



	COSTO D'ACQUISTO IVA ESCLUSA
	€
	12.000,00

	PORTATA
	TONNELLATE
	2,50

	PERCORRENZA MEDIA ANNUA
	KM/ANNO
	4.000,00

	CONSUMO CARBURANTE
	litri/km
	0,20

	CONSUMO OLIO
	kg/km
	0,002

	PNEUMATICI
	pz
	4

	CONSUMO PNEUMATICI
	KM/CAMBIO
	40.000


	COSTI UNITARI
	
	

	COSTO GASOLIO
	€/LITRO
	1,30

	COSTO OLIO
	€/LITRO
	4,00

	COSTO PNEUMATICI
	€/PEZZO
	200,00

	ASSICURAZIONE RC
	% COSTO ACQUISTO
	3%

	TASSA DI PROPRIETA'
	% COSTO ACQUISTO
	1%

	MANUTENZIONE
	% COSTO ACQUISTO
	5%

	TASSO INTERESSE
	% COSTO ACQUISTO
	7%


	AMMORTAMENTO
	ANNI
	7


	CALCOLO COSTO ANNUO
	
	

	CONSUMO CARBURANTE
	
	1.040,00

	CONSUMO OLIO
	
	32,00

	CONSUMO PNEUMATICI
	
	80,00

	ASSICURAZIONE RC
	
	360,00

	TASSA DI PROPRIETA'
	
	120,00

	MANUTENZIONE
	
	600,00

	COSTO ANNUO DI GESTIONE
	
	2.232,00

	AMMORTAMENTO E INTERESSI
	
	2.126,49

	COSTO ANNUO COMPLESSIVO
	
	4.358,49


[image: image21.jpg]



	COSTO D'ACQUISTO IVA ESCLUSA
	€
	30.000,00

	PORTATA
	TONNELLATE
	10,00

	PERCORRENZA MEDIA ANNUA
	KM/ANNO
	26.500,00

	CONSUMO CARBURANTE
	litri/km
	0,00

	CONSUMO OLIO
	kg/km
	0,001

	PNEUMATICI
	pz
	8

	CONSUMO PNEUMATICI
	KM/CAMBIO
	40.000


	COSTI UNITARI
	
	

	COSTO GASOLIO
	€/LITRO
	1,30

	COSTO OLIO
	€/LITRO
	4,00

	COSTO PNEUMATICI
	€/PEZZO
	300,00

	ASSICURAZIONE RC
	% COSTO ACQUISTO
	3%

	TASSA DI PROPRIETA'
	% COSTO ACQUISTO
	1%

	MANUTENZIONE
	% COSTO ACQUISTO
	5%

	TASSO INTERESSE
	% COSTO ACQUISTO
	6,87%


	AMMORTAMENTO
	ANNI
	7


	CALCOLO COSTO ANNUO
	
	

	CONSUMO CARBURANTE
	
	0,00

	CONSUMO OLIO
	
	106,00

	CONSUMO PNEUMATICI
	
	1.590,00

	ASSICURAZIONE RC
	
	900,00

	TASSA DI PROPRIETA'
	
	300,00

	MANUTENZIONE
	
	1.500,00

	COSTO ANNUO DI GESTIONE
	
	4.396,00

	AMMORTAMENTO E INTERESSI
	
	5.316,21

	COSTO ANNUO COMPLESSIVO
	
	9.712,21


[image: image22.jpg]


SCHEDA VALUTAZIONE COSTI DI GESTIONE COMPATTATORE DA 24 MC

	COSTO D'ACQUISTO IVA ESCLUSA
	€
	125.000,00

	PORTATA
	TONNELLATE
	120,00

	PERCORRENZA MEDIA ANNUA
	KM/ANNO
	26.500,00

	CONSUMO CARBURANTE
	litri/km
	0,30

	CONSUMO OLIO
	kg/km
	0,007

	PNEUMATICI
	pz
	8

	CONSUMO PNEUMATICI
	KM/CAMBIO
	40.000


	COSTI UNITARI
	
	

	COSTO GASOLIO
	€/LITRO
	1,30

	COSTO OLIO
	€/LITRO
	4,00

	COSTO PNEUMATICI
	€/PEZZO
	350,00

	ASSICURAZIONE RC
	% COSTO ACQUISTO
	3%

	TASSA DI PROPRIETA'
	% COSTO ACQUISTO
	1%

	MANUTENZIONE
	% COSTO ACQUISTO
	5%

	TASSO INTERESSE
	% COSTO ACQUISTO
	6,87%


	AMMORTAMENTO
	ANNI
	7


	CALCOLO COSTO ANNUO
	
	

	CONSUMO CARBURANTE
	
	10.335,00

	CONSUMO OLIO
	
	742,00

	CONSUMO PNEUMATICI
	
	1.855,00

	ASSICURAZIONE RC
	
	3.750,00

	TASSA DI PROPRIETA'
	
	1.250,00

	MANUTENZIONE
	
	6.250,00

	COSTO ANNUO DI GESTIONE
	
	24.182,00

	AMMORTAMENTO E INTERESSI
	
	22.150,89

	COSTO ANNUO COMPLESSIVO
	
	46.332,89


[image: image23.jpg]


SCHEDA VALUTAZIONE COSTI DI GESTIONE N 10 SCARRABILI DA 30 MC

DESCRIZIONE CASSONE SCARRABILE APERTO 30 MC

	COSTO D'ACQUSTO Iva esclusa
	
	3500

	CAPACITA'
	
	30


	COSTI UNITARI
	
	

	MANUTENZIONE
	%COSTO ACQUISTO
	6

	ONERI DI MANUTENZIONE
	
	210

	TASSO DI INTERESSE
	% COSTO ACQUISTO
	6,87%

	AMMORTAMENTO
	ANNI
	7


	ONERE ANNUO DI GESTIONE
	
	

	COSTO ANNUO DI GESTIONE
	
	210,00

	AMMORTAMENTO  E INTERESSE
	
	620,23

	COSTO ANNUO COMPLESSIVO
	
	830,23


[image: image24.jpg]


AUTOCARRO ATTREZZATO CON LIFT

	COSTO D'ACQUISTO IVA ESCLUSA
	€
	130.000,00

	PORTATA
	TONNELLATE
	150,00

	PERCORRENZA MEDIA ANNUA
	KM/ANNO
	26.500,00

	CONSUMO CARBURANTE
	litri/km
	0,30

	CONSUMO OLIO
	kg/km
	0,007

	PNEUMATICI
	pz
	8

	CONSUMO PNEUMATICI
	KM/CAMBIO
	40.000


	COSTI UNITARI
	
	

	COSTO GASOLIO
	€/LITRO
	1,30

	COSTO OLIO
	€/LITRO
	4,00

	COSTO PNEUMATICI
	€/PEZZO
	350,00

	ASSICURAZIONE RC
	% COSTO ACQUISTO
	3%

	TASSA DI PROPRIETA'
	% COSTO ACQUISTO
	1%

	MANUTENZIONE
	% COSTO ACQUISTO
	5%

	TASSO INTERESSE
	% COSTO ACQUISTO
	6,87%


	AMMORTAMENTO
	ANNI
	7


	CALCOLO COSTO ANNUO
	
	

	CONSUMO CARBURANTE
	
	10.335,00

	CONSUMO OLIO
	
	742,00

	CONSUMO PNEUMATICI
	
	1.855,00

	ASSICURAZIONE RC
	
	3.900,00

	TASSA DI PROPRIETA'
	
	1.300,00

	MANUTENZIONE
	
	6.500,00

	COSTO ANNUO DI GESTIONE
	
	24.632,00

	AMMORTAMENTO E INTERESSI
	
	23.036,93

	COSTO ANNUO COMPLESSIVO
	
	47.668,93


[image: image25.jpg]


AUTOCARRO CON PIANALE E SPONDA IDRAULICA SU TELAIO IVECO DAILY ATTREZZATO CON LIFT

	COSTO D'ACQUISTO IVA ESCLUSA
	€
	45.000,00

	PORTATA
	TONNELLATE
	2,00

	PERCORRENZA MEDIA ANNUA
	KM/ANNO
	1.040,00

	CONSUMO CARBURANTE
	litri/km
	0,15

	CONSUMO OLIO
	kg/km
	0,002

	PNEUMATICI
	pz
	6

	CONSUMO PNEUMATICI
	KM/CAMBIO
	40.000


	COSTI UNITARI
	
	

	COSTO GASOLIO
	€/LITRO
	1,30

	COSTO OLIO
	€/LITRO
	4,00

	COSTO PNEUMATICI
	€/PEZZO
	250,00

	ASSICURAZIONE RC
	% COSTO ACQUISTO
	3%

	TASSA DI PROPRIETA'
	% COSTO ACQUISTO
	1%

	MANUTENZIONE
	% COSTO ACQUISTO
	5%

	TASSO INTERESSE
	% COSTO ACQUISTO
	7%


	AMMORTAMENTO
	ANNI
	7


	CALCOLO COSTO ANNUO
	
	

	CONSUMO CARBURANTE
	
	202,80

	CONSUMO OLIO
	
	8,32

	CONSUMO PNEUMATICI
	
	39,00

	ASSICURAZIONE RC
	
	1.350,00

	TASSA DI PROPRIETA'
	
	450,00

	MANUTENZIONE
	
	2.250,00

	COSTO ANNUO DI GESTIONE
	
	4.300,12

	AMMORTAMENTO E INTERESSI
	
	7.974,32

	COSTO ANNUO COMPLESSIVO
	
	12.274,44


[image: image26.jpg]


SEMIRIMORCHIO DA 72 MC PER RIFIUTI INDIFFERENZIATI

	COSTO D'ACQUISTO IVA ESCLUSA
	€
	45.000,00
	

	PORTATA
	TONNELLATE
	25,00
	

	PERCORRENZA MEDIA ANNUA
	KM/ANNO
	26.500,00
	

	CONSUMO CARBURANTE
	litri/km
	0,00
	

	CONSUMO OLIO
	kg/km
	0,00
	

	PNEUMATICI
	pz
	6
	

	CONSUMO PNEUMATICI
	KM/CAMBIO
	40.000
	


	COSTI UNITARI
	
	

	COSTO GASOLIO
	€/LITRO
	1,30

	COSTO OLIO
	€/LITRO
	4,00

	COSTO PNEUMATICI
	€/PEZZO
	350,00

	ASSICURAZIONE RC
	% COSTO ACQUISTO
	3%

	TASSA DI PROPRIETA'
	% COSTO ACQUISTO
	1%

	MANUTENZIONE
	% COSTO ACQUISTO
	5%

	TASSO INTERESSE
	% COSTO ACQUISTO
	7%


	AMMORTAMENTO
	ANNI
	7


	CALCOLO COSTO ANNUO
	
	

	CONSUMO CARBURANTE
	
	0,00

	CONSUMO OLIO
	
	106,00

	CONSUMO PNEUMATICI
	
	1.391,25

	ASSICURAZIONE RC
	
	1.350,00

	TASSA DI PROPRIETA'
	
	450,00

	MANUTENZIONE
	
	2.250,00

	COSTO ANNUO DI GESTIONE
	
	5.547,25

	AMMORTAMENTO E INTERESSI
	
	7.974,32

	COSTO ANNUO COMPLESSIVO
	
	13.521,57


[image: image27.jpg]


TRATTORE STRADALE

	COSTO D'ACQUISTO IVA ESCLUSA
	€
	100.000,00

	PORTATA
	TONNELLATE
	25,00

	PERCORRENZA MEDIA ANNUA
	KM/ANNO
	26.500,00

	CONSUMO CARBURANTE
	litri/km
	0,30

	CONSUMO OLIO
	kg/km
	0,007

	PNEUMATICI
	pz
	6

	CONSUMO PNEUMATICI
	KM/CAMBIO
	40.000


	COSTI UNITARI
	
	

	COSTO GASOLIO
	€/LITRO
	1,30

	COSTO OLIO
	€/LITRO
	4,00

	COSTO PNEUMATICI
	€/PEZZO
	350,00

	ASSICURAZIONE RC
	% COSTO ACQUISTO
	3%

	TASSA DI PROPRIETA'
	% COSTO ACQUISTO
	1%

	MANUTENZIONE
	% COSTO ACQUISTO
	5%

	TASSO INTERESSE
	% COSTO ACQUISTO
	7%


	AMMORTAMENTO
	ANNI
	7


	CALCOLO COSTO ANNUO
	
	

	CONSUMO CARBURANTE
	
	10.335,00

	CONSUMO OLIO
	
	742,00

	CONSUMO PNEUMATICI
	
	1.391,25

	ASSICURAZIONE RC
	
	3.000,00

	TASSA DI PROPRIETA'
	
	1.000,00

	MANUTENZIONE
	
	5.000,00

	COSTO ANNUO DI GESTIONE
	
	21.468,25

	AMMORTAMENTO E INTERESSI
	
	17.720,71

	COSTO ANNUO COMPLESSIVO
	
	39.188,96


	COSTO D'ACQUISTO IVA ESCLUSA
	€
	25.000,00

	PORTATA
	TONNELLATE
	0,50

	PERCORRENZA MEDIA ANNUA
	KM/ANNO
	4.160,00

	CONSUMO CARBURANTE
	litri/km
	0,15

	CONSUMO OLIO
	kg/km
	0,002

	PNEUMATICI
	pz
	4

	CONSUMO PNEUMATICI
	KM/CAMBIO
	40.000


	COSTI UNITARI
	
	

	COSTO GASOLIO
	€/LITRO
	1,30

	COSTO OLIO
	€/LITRO
	4,00

	COSTO PNEUMATICI
	€/PEZZO
	250,00

	ASSICURAZIONE RC
	% COSTO ACQUISTO
	3%

	TASSA DI PROPRIETA'
	% COSTO ACQUISTO
	1%

	MANUTENZIONE
	% COSTO ACQUISTO
	5%

	TASSO INTERESSE
	% COSTO ACQUISTO
	6,87%


	AMMORTAMENTO
	ANNI
	7


	CALCOLO COSTO ANNUO
	
	

	CONSUMO CARBURANTE
	
	811,20

	CONSUMO OLIO
	
	33,28

	CONSUMO PNEUMATICI
	
	104,00

	ASSICURAZIONE RC
	
	750,00

	TASSA DI PROPRIETA'
	
	250,00

	MANUTENZIONE
	
	1.250,00

	COSTO ANNUO DI GESTIONE
	
	3.198,48

	AMMORTAMENTO E INTERESSI
	
	4.430,18

	COSTO ANNUO COMPLESSIVO
	
	7.628,66


[image: image28.jpg]


SCHEDA VALUTAZIONE COSTI DI GESTIONE AUTOVEICOLO TIPO FIAT PANDA

	COSTO D'ACQUISTO IVA ESCLUSA
	€
	12.000,00

	PORTATA
	TONNELLATE
	0,50

	PERCORRENZA MEDIA ANNUA
	KM/ANNO
	15.900,00

	CONSUMO CARBURANTE
	litri/km
	0,15

	CONSUMO OLIO
	kg/km
	0,002

	PNEUMATICI
	pz
	4

	CONSUMO PNEUMATICI
	KM/CAMBIO
	40.000


	COSTI UNITARI
	
	

	COSTO GASOLIO
	€/LITRO
	1,30

	COSTO OLIO
	€/LITRO
	4,00

	COSTO PNEUMATICI
	€/PEZZO
	180,00

	ASSICURAZIONE RC
	% COSTO ACQUISTO
	7%

	TASSA DI PROPRIETA'
	% COSTO ACQUISTO
	1%

	MANUTENZIONE
	% COSTO ACQUISTO
	5%

	TASSO INTERESSE
	% COSTO ACQUISTO
	6,87%


	AMMORTAMENTO
	ANNI
	7


	CALCOLO COSTO ANNUO
	
	

	CONSUMO CARBURANTE
	
	3.100,50

	CONSUMO OLIO
	
	127,20

	CONSUMO PNEUMATICI
	
	286,20

	ASSICURAZIONE RC
	
	840,00

	TASSA DI PROPRIETA'
	
	120,00

	MANUTENZIONE
	
	600,00

	COSTO ANNUO DI GESTIONE
	
	5.073,90

	AMMORTAMENTO E INTERESSI
	
	2.126,49

	COSTO ANNUO COMPLESSIVO
	
	7.200,39


[image: image29.jpg]


SCHEDA VALUTAZIONE COSTI DI GESTIONE

BIOPATTUMIERA DA 10 L COSTRUITO IN PP E PEHD RESISTENTE AI RAGGI UV E AGLI AGENTI CHIMICI COPERCHIO INCERNIERATO E CHIUSURA ANTIRANDAGISMO SUL MANICO

	COSTO ACQUISTO (Iva esclusa)
	€
	3

	CAPACITA'
	LITRI
	10

	MANUTENZIONE
	% SUL COSTO D'ACQUISTO
	0

	ONERI DI MANUTENZIONE
	
	0

	TASSO DI INTERESSE
	% SU COSTO ACQUISTO
	6%

	AMMORTAMENTO
	ANNI
	5

	ONERE ANNUO DI GESTIONE
	
	0

	AMMORTAMENTO E INTERESSE
	
	0,69

	COSTO ANNUO COMPLESSIVO
	
	0,69


[image: image30.jpg]


SECCHIELLO DA 20/25 LITRI COSTRUITO IN PP E PEHD RESISTENTE AI RAGGI UV E AGLI AGENTI CHIMICI COPERCHIO INCERNIERATO E CHIUSURA ANTIRANDAGISMO SUL MANICO

	COSTO ACQUISTO (Iva esclusa)
	€
	5

	CAPACITA'
	LITRI
	20/25

	MANUTENZIONE
	% SUL COSTO D'ACQUISTO
	0

	ONERI DI MANUTENZIONE
	
	0

	TASSO DI INTERESSE
	% SU COSTO ACQUISTO
	6%

	AMMORTAMENTO
	ANNI
	5

	ONERE ANNUO DI GESTIONE
	
	0

	AMMORTAMENTO E INTERESSE
	
	1,15

	COSTO ANNUO COMPLESSIVO
	
	1,15


[image: image31.jpg]


SECCHIELLO DA 40 LITRI COSTRUITO IN PP E PEHD RESISTENTE AI RAGGI UV E AGLI AGENTI CHIMICI COPERCHIO INCERNIERATO E CHIUSURA ANTIRANDAGISMO SUL MANICO CON SISTEMA TAG-RFID

	COSTO ACQUISTO (Iva esclusa)
	€
	8

	CAPACITA'
	LITRI
	40

	MANUTENZIONE
	% SUL COSTO D'ACQUISTO
	0

	ONERI DI MANUTENZIONE
	
	0

	TASSO DI INTERESSE
	% SU COSTO ACQUISTO
	6%

	AMMORTAMENTO
	ANNI
	5

	ONERE ANNUO DI GESTIONE
	
	0

	AMMORTAMENTO E INTERESSE
	
	1,84

	COSTO ANNUO COMPLESSIVO
	
	1,84


[image: image32.jpg]


SCHEDA VALUTAZIONE COSTI DI GESTIONE

SECCHIELLO DA 40 LITRI COSTRUITO IN PP E PEHD RESISTENTE AI RAGGI UV E AGLI AGENTI CHIMICI COPERCHIO INCERNIERATO E CHIUSURA ANTIRANDAGISMO SUL MANICO

	COSTO ACQUISTO (Iva esclusa)
	€
	6

	CAPACITA'
	LITRI
	40

	MANUTENZIONE
	% SUL COSTO D'ACQUISTO
	0

	ONERI DI MANUTENZIONE
	
	0

	TASSO DI INTERESSE
	% SU COSTO ACQUISTO
	6%

	AMMORTAMENTO
	ANNI
	5

	ONERE ANNUO DI GESTIONE
	
	0

	AMMORTAMENTO E INTERESSE
	
	1,38

	COSTO ANNUO COMPLESSIVO
	
	1,38


[image: image33.jpg]


SCHEDA VALUTAZIONE COSTI DI GESTIONE

COMPOSTIERA DA 320 LITRI PESO CIRCA 19 KG BASE INFERIORE 70X70 COPERCHIO CM 50X50 ALTEZZA CM 105 APERTURA D'IMMISSIONE CM 45X45

	COSTO ACQUISTO (Iva esclusa)
	€
	40

	CAPACITA'
	LITRI
	320

	MANUTENZIONE
	% SUL COSTO D'ACQUISTO
	0

	ONERI DI MANUTENZIONE
	
	0

	TASSO DI INTERESSE
	% SU COSTO ACQUISTO
	6%

	AMMORTAMENTO
	ANNI
	5

	ONERE ANNUO DI GESTIONE
	
	0

	AMMORTAMENTO E INTERESSE
	
	9,2

	COSTO ANNUO COMPLESSIVO
	
	9,2


[image: image34.jpg]


SCHEDA VALUTAZIONE COSTI DI GESTIONE CARRELLATO DA 120 LITRI CON O SENZA SERRATURA

	COSTO ACQUISTO (Iva esclusa)
	€
	30

	CAPACITA'
	LITRI
	120

	MANUTENZIONE
	% SUL COSTO D'ACQUISTO
	10%

	ONERI DI MANUTENZIONE
	
	3

	TASSO DI INTERESSE
	% SU COSTO ACQUISTO
	6%

	AMMORTAMENTO
	ANNI
	5

	ONERE ANNUO DI GESTIONE
	
	3

	AMMORTAMENTO E INTERESSE
	
	6,9

	COSTO ANNUO COMPLESSIVO
	
	9,9


[image: image35.jpg]


CARRELLATO DA 240 LITRI CON O SENZA SERRATURA CON SISTEMATAG RFID

	COSTO ACQUISTO (Iva esclusa)
	€
	38

	CAPACITA'
	LITRI
	240

	MANUTENZIONE
	% SUL COSTO D'ACQUISTO
	10%

	ONERI DI MANUTENZIONE
	
	3,8

	TASSO DI INTERESSE
	% SU COSTO ACQUISTO
	6%

	AMMORTAMENTO
	ANNI
	5

	ONERE ANNUO DI GESTIONE
	
	3,8

	AMMORTAMENTO E INTERESSE
	
	8,74

	COSTO ANNUO COMPLESSIVO
	
	12,54


[image: image36.jpg]


CARRELLATO DA 240 LITRI CON O SENZA SERRATURA

	COSTO ACQUISTO (Iva esclusa)
	€
	35

	CAPACITA'
	LITRI
	240

	MANUTENZIONE
	% SUL COSTO D'ACQUISTO
	10%

	ONERI DI MANUTENZIONE
	
	3,5

	TASSO DI INTERESSE
	% SU COSTO ACQUISTO
	6%

	AMMORTAMENTO
	ANNI
	5

	ONERE ANNUO DI GESTIONE
	
	3,5

	AMMORTAMENTO E INTERESSE
	
	8,05

	COSTO ANNUO COMPLESSIVO
	
	11,55


CONTENITORE PILE CAPACITA' 10 LITRI CONCHIUSURA DI SICUREZZA SCRITTE ADESIVE RACCOLTA PILE

	COSTO ACQUISTO (Iva esclusa)
	€
	35

	CAPACITA'
	LITRI
	10

	MANUTENZIONE
	% SUL COSTO D'ACQUISTO
	0%

	ONERI DI MANUTENZIONE
	
	0

	TASSO DI INTERESSE
	% SU COSTO ACQUISTO
	6%

	AMMORTAMENTO
	ANNI
	5

	ONERE ANNUO DI GESTIONE
	
	0

	AMMORTAMENTO E INTERESSE
	
	8,05

	COSTO ANNUO COMPLESSIVO
	
	8,05


CONTENITORE FARMACI CAPACITA' 100 LITRI CON CHIUSURA DI SICUREZZA

	COSTO ACQUISTO (Iva esclusa)
	€
	250

	CAPACITA'
	LITRI
	100

	MANUTENZIONE
	% SUL COSTO D'ACQUISTO
	0%

	ONERI DI MANUTENZIONE
	
	0

	TASSO DI INTERESSE
	% SU COSTO ACQUISTO
	6%

	AMMORTAMENTO
	ANNI
	5

	ONERE ANNUO DI GESTIONE
	
	0

	AMMORTAMENTO E INTERESSE
	
	57,5

	COSTO ANNUO COMPLESSIVO
	
	57,50


	COSTO ACQUISTO (Iva esclusa)
	€
	200

	CAPACITA'
	LITRI
	110

	MANUTENZIONE
	% SUL COSTO D'ACQUISTO
	0%

	ONERI DI MANUTENZIONE
	
	0

	TASSO DI INTERESSE
	% SU COSTO ACQUISTO
	6%

	AMMORTAMENTO
	ANNI
	5

	ONERE ANNUO DI GESTIONE
	
	0

	AMMORTAMENTO E INTERESSE
	
	46

	COSTO ANNUO COMPLESSIVO
	
	46,00


CONTENITORE TONER CAPACITA' 110 LITRI

	COSTO ACQUISTO (Iva esclusa)
	€
	4

	CAPACITA'
	LITRI
	110

	MANUTENZIONE
	% SUL COSTO D'ACQUISTO
	0%

	ONERI DI MANUTENZIONE
	
	0

	TASSO DI INTERESSE
	% SU COSTO ACQUISTO
	6%

	AMMORTAMENTO
	ANNI
	0

	ONERE ANNUO DI GESTIONE
	
	0

	AMMORTAMENTO E INTERESSE
	
	0

	COSTO ANNUO COMPLESSIVO
	
	-


CONTENITORE BATTERIE ESAUSTE  CAPACITA’ 550 LITRI

	COSTO ACQUISTO (Iva esclusa)
	€
	300
	

	CAPACITA'
	LITRI
	550
	

	MANUTENZIONE
	% SUL COSTO D'ACQUISTO
	6%
	

	ONERI DI MANUTENZIONE
	
	18
	

	TASSO DI INTERESSE
	% SU COSTO ACQUISTO
	6%
	

	AMMORTAMENTO
	ANNI
	5
	

	ONERE ANNUO DI GESTIONE
	
	18
	

	AMMORTAMENTO E INTERESSE
	
	69
	

	COSTO ANNUO COMPLESSIVO
	
	87,00
	


SCHEDA VALUTAZIONE COSTI DI GESTIONE CONTENITORE OLIO ESAUSTO CAPACITA’ 500 LITRI

CONTENITORE RIFIUTI PERICOLOSI CAPACITA’ 550 LITRI

	COSTO ACQUISTO (Iva esclusa)
	€
	300

	CAPACITA'
	LITRI
	550

	MANUTENZIONE
	% SUL COSTO D'ACQUISTO
	6%

	ONERI DI MANUTENZIONE
	
	18

	TASSO DI INTERESSE
	% SU COSTO ACQUISTO
	6%

	AMMORTAMENTO
	ANNI
	5

	ONERE ANNUO DI GESTIONE
	
	18

	AMMORTAMENTO E INTERESSE
	
	69

	COSTO ANNUO COMPLESSIVO
	
	87,00


BUSTE MATER  B VOLUME 10 LITRI

	COSTO ACQUISTO (Iva esclusa)
	€
	0,03

	CAPACITA'
	LITRI
	10

	MANUTENZIONE
	% SUL COSTO D'ACQUISTO
	-

	ONERI DI MANUTENZIONE
	
	

	TASSO DI INTERESSE
	% SU COSTO ACQUISTO
	-

	AMMORTAMENTO
	ANNI
	-

	ONERE ANNUO DI GESTIONE
	
	0,03

	AMMORTAMENTO E INTERESSE
	
	0

	COSTO ANNUO COMPLESSIVO
	
	0,03


BUSTE MATERIALE LDP VOLUME 120 LITRI

	COSTO ACQUISTO (Iva esclusa)
	€
	0,06

	CAPACITA'
	LITRI
	120

	MANUTENZIONE
	% SUL COSTO D'ACQUISTO
	-

	ONERI DI MANUTENZIONE
	
	

	TASSO DI INTERESSE
	% SU COSTO ACQUISTO
	-

	AMMORTAMENTO
	ANNI
	-

	ONERE ANNUO DI GESTIONE
	
	0,06

	AMMORTAMENTO E INTERESSE
	
	0

	COSTO ANNUO COMPLESSIVO
	
	0,06


BUSTE MATERIALE LDP VOLUME 80 LITRI

	COSTO ACQUISTO (Iva esclusa)
	€
	0,05

	CAPACITA'
	LITRI
	80

	MANUTENZIONE
	% SUL COSTO D'ACQUISTO
	-

	ONERI DI MANUTENZIONE
	
	-

	TASSO DI INTERESSE
	% SU COSTO ACQUISTO
	-

	AMMORTAMENTO
	ANNI
	-

	ONERE ANNUO DI GESTIONE
	
	0,05

	AMMORTAMENTO E INTERESSE
	
	-

	COSTO ANNUO COMPLESSIVO
	
	0,05


REALIZZAZIONE SECONDA ISOLA ECOLOGICA CENTRO URBANO

	COSTO REALIZZAZIONE
	
	250.000,00


	TASSO DI INTERESSE
	% COSTO REALIZZAZIONE
	3,95%

	AMMORTAMENTO
	ANNI
	5


	ONERE ANNUO DI INVESTIMENTO
	
	50.000,00

	AMMORTAMENTO  E INTERESSE
	
	4.937,50

	COSTO ANNUO COMPLESSIVO
	
	54.937,50


GESTIONE ISOLA ECOLOGICA CENTRO URBANO

	SPESE DI CUSTODIA
	
	20.000,00

	SPESE RELATIVE ALLE UTENZE
	
	4.000,00


	ONERE ANNUO DI GESTIONE
	
	24.000,00


A - ELEMENTI RETRIBUTIVI ANNUI�
�
�
retribuzione base mensile�
18.750,84�
�
Aumenti periodicità anzianità�
1.271,52�
�
indennità integrativa  mensile ex art 32�
360,00�
�
EDR - ex prot 31/07/92�
123,96�
�
CFT (1/1/15-30/09/15)�
133,32�
�
una tantum forfettario (1/02/15-31/12/16)�
66,85�
�
TOTALE A�
20.706,49�
�
B- INDENNITA' VARIE�
�
�
Indennità lavaggio indumenti ex art 21�
69,16�
�
TOTALE B�
69,16�
�
C  - ONERI AGGIUNTIVI�
�
�
Festività cadenti di domenica�
285,11�
�
Festività lavorate�
579,95�
�
Tredicesima mensilita'�
1.678,86�
�
Quattordicesima mensilità�
1.668,53�
�
TOTALE C�
4.212,45�
�
D - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI�
�
�
INPS (28,83%)�
7.264,64�
�
INAIL (6,363%)�
1.603,18�
�
TOTALE D�
8.867,82�
�
E- TFR E VARIE�
�
�
Trattamento fine rapporto�
1.560,97�
�
Buoni pasto�
266,00�
�
TOTALE E�
1.826,97�
�
TOTALE COSTO ANNUO�
35.682,89�
�
�
�
�
�
�
�
INCIDENZA IRAP 3,9%�
1.391,63�
�
TOTALE COSTO ANNUO�
37.074,52�
�









COSTO ACQUISTO (Iva esclusa)�
€�
400�
�
CAPACITA'�
LITRI�
500�
�
MANUTENZIONE�
% SUL COSTO D'ACQUISTO�
6%�
�
ONERI DI MANUTENZIONE�
�
24�
�
TASSO DI INTERESSE�
% SU COSTO ACQUISTO�
6%�
�
AMMORTAMENTO�
ANNI�
5�
�
ONERE ANNUO DI GESTIONE�
�
24�
�
AMMORTAMENTO E INTERESSE�
�
92�
�



COSTO ANNUO COMPLESSIVO�
�



116,00�
�











